Lorsqu’il est bien installé, un affichage d’urgence aide toute personne présente dans le bâtiment à trouver un chemin sécuritaire vers la sortie ou l’abri le plus près. Dans certains cas, les codes de zonage peuvent exiger des panneaux éclairés et dotés d’une batterie de secours qui leur permettra de fonctionner même en cas de panne d’électricité. Consultez votre service d’incendie si vous avez des doutes sur les réglementations locales.

Vérifiez que vous respectez bien les pratiques suivantes :

- Vérifier annuellement le bon fonctionnement des portes coupe-feu.

- Apposer une affiche où il est écrit « Ne mène pas à une sortie », ou un message similaire, à l’entrée des portes, des couloirs et des escaliers qui ne mènent pas à une sortie ou à un abri.

- Les chemins menant aux abris sont bien indiqués.

- Les panneaux de sortie s’illuminent ou sont éclairés en permanence.

- Les panneaux indiquant les sorties et les abris portent des couleurs distinctives qui les rendent faciles à reconnaître par tout le monde, y compris par les personnes daltoniennes.

- Lorsqu’ils sont requis, les panneaux de sortie sont munis de lettres rouges ou vertes d’une hauteur minimale de quinze centimètres (six pouces).

- Toutes les sorties sont clairement visibles et le trajet pour y accéder est bien indiqué pour faciliter une évacuation.

- L’adresse de votre établissement est clairement visible de la rue afin que les premières répondantes et premiers répondants le trouvent facilement.

- Des panneaux indiquant l’endroit où se trouvent les abris d’urgence sont placés à l’extérieur de votre établissement.

- L’emplacement des points de rassemblement extérieur est bien indiqué.

- Des panneaux indiquent l’endroit où les premières répondantes et premiers répondants doivent se stationner et le chemin à suivre pour se rendre à l’entrée du bâtiment.

- Toutes les portes de sortie sont équipées d’une barre de poussée dont l’actionnement ne nécessite pas plus de 2,5 kg (5 lbs) de pression.

- Les portes de sortie munies d’une serrure à clé restent déverrouillées pendant les heures d’ouverture.

- Les disjoncteurs de l’éclairage d’urgence et des panneaux de sortie sont bien étiquetés.

- Les conduites de gaz portent une inscription qui indique le sens de rotation des valves et l’endroit où trouver les outils nécessaires.

- L’éclairage d’urgence fonctionne bien et fait l’objet d’une vérification tous les mois.